RELATÓRIO DE ANÁLISE PÓS-TREINO

Treino v14

SNN Organismo — 1500 Episódios

Análise das 3 fases comportamentais emergentes e validação da arquitectura v2.0

| Treino ID v14 / 2026-03-15 | Episódios 1500 | Arquitectura v1.0 + correcções | Fase Atingida Fase 1 (não concluída) |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumo Executivo

O treino v14 correu 1500 episódios em Fase 1 (mundo 200×200) com a arquitectura v1.0 e as três correcções de parâmetros aplicadas (threshold LIF=0.15, agmp_threshold=0.01, KAN sigmoid). O treino não atingiu os thresholds de transição para Fase 2, mas produziu dados diagnósticos de elevado valor que validam as decisões arquitecturais da v2.0 e revelam três fenómenos comportamentais emergentes não previstos.

| Métrica | Valor Obtido | Target Fase 1 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de vida médio | 560 steps | ≥ 1000 steps | Não atingido |
| Tempo de vida máximo | 2000 steps | — | Atingido (ep1, ep214) |
| Precisão direcional média | 0.152 | ≥ 0.55 | Abaixo do aleatório (0.25) |
| Taxa perseguição (últ. 50 ep.) | 0.630 | — | Crescente — sinal positivo |
| Taxa inferência média | 8.7% | ≥ 70% | AGMP quase sempre activo |
| Fase máxima atingida | Fase 1 | Fase 1→2 | Não houve transição |
| KAN — correlação energia/bias | r = ±0.96-0.97 | — | Directiva correcta aprendida |

| CONCLUSÃO PRINCIPAL | O treino v14 confirma que as correcções de parâmetros funcionam (AGMP activa, KAN estabiliza, pesos actualizam) mas a arquitectura v1.0 tem uma limitação fundamental que impede aprendizagem direccional: o loop sensoriomotor está aberto. A precisão direcional abaixo do aleatório é a prova definitiva. A arquitectura v2.0 com cópia eferente é a prioridade para o próximo treino. |
| --- | --- |

# 2. As Três Fases Comportamentais

A análise dos dados do AGMP e das métricas por episódio revelou três fases comportamentais distintas emergentes, não programadas explicitamente. Esta estrutura trifásica é um resultado científico relevante — documenta o ciclo de vida de um agente SNN com AGMP e Experience Replay.

## 2.1 Fase A — Aprendizagem Destrutiva (ep 1 → 147)

O treino começa com pesos inicializados por conversão ANN-to-SNN, que resultam num comportamento inicial de elevada qualidade (ep1: vida=2000, comida=50). A novidade do AGMP é imediatamente alta (0.30-0.40) porque o mundo é completamente novo para a rede, activando 100% de modo aprendizagem.

O R-STDP começa a actualizar pesos com base nas recompensas. Porém, sem cópia eferente, as associações aprendidas são espúrias — o organismo aprende correlações temporais incorrectas entre estados e acções. Ao longo de 147 episódios, a novidade decresce (o mundo torna-se previsível) e o comportamento degrada progressivamente: o ep147 termina com vida=203 e comida=0.

| Métrica | Início (ep1-10) | Fim (ep138-147) | Tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de vida | 583 média | ~220 média | ↓ Queda 62% |
| Novidade AGMP | 0.30 → 0.40 | 0.009 → 0.011 | ↓ Queda 97% |
| % Steps aprendizagem | 100% | 23% → 0% | ↓ Extinção gradual |
| Comida por episódio | 9.4 média | ~0-1 | ↓ Quase zero |
| Precisão direcional | 0.156 média | variável | → Sem melhoria |

| DIAGNÓSTICO FASE A | Catastrophic forgetting por excesso de plasticidade nos primeiros episódios. O NACA não está a proteger suficientemente os pesos iniciais (lambda_naca possivelmente demasiado baixo). O R-STDP com 100% learning mode e sem cópia eferente aprende associações causalmente incorrectas, destruindo o comportamento ANN inicial. Acção necessária: aumentar lambda_naca para os primeiros 50-100 episódios, ou implementar learning rate warmup. |
| --- | --- |

## 2.2 Fase B — Extinção (ep 148 → 220)

A novidade cai abaixo do threshold AGMP (0.01). O organismo entra num modo quase-inferência: a rede está completamente 'familiarizada' com o mundo, o AGMP não activa, e os pesos deixam de ser actualizados de forma significativa. O comportamento fixa-se no estado degenerado que a Fase A produziu.

Esta fase dura 72 episódios (ep148-219). O tempo de vida médio cai para 461 steps e a comida por episódio fica próxima de zero na maior parte dos episódios. O organismo sobrevive minimamente por aleatoriedade do mundo.

| NOTA CIENTÍFICA | A Fase B demonstra que o threshold AGMP (0.01) é demasiado baixo para a novelty estabilizada — permite extinção completa da aprendizagem em vez de uma transição gradual. O threshold ideal para a Fase C seria ~0.05-0.06, que manteria alguma aprendizagem selectiva sem a saturação da Fase A. |
| --- | --- |

## 2.3 Fase C — Reactivação Espontânea (ep 221 → 1500)

O fenómeno mais inesperado do treino: a partir do ep219, a novidade salta abruptamente de ~0.005 para 0.11-0.16, reactivando o AGMP para 90-100% de modo aprendizagem. A transição ocorre em menos de 10 episódios (ep210-219: nov=0.018→0.095).

A causa mais provável é o Experience Replay: o buffer acumulou amostras dos episódios iniciais (alta novidade, comportamento diferente do actual). Quando a consolidação 'pós-sono' injicta essas amostras, a rede recebe padrões de activação que não consegue prever com os pesos actuais — o que dispara o detector de novidade do AGMP. É o sistema a tentar auto-recuperar a partir da sua própria memória histórica.

| Métrica | Fase B (ep148-220) | Fase C (ep221-1500) | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de vida médio | 461 steps | 563 steps | ↑ +22% |
| Novidade AGMP | 0.003-0.010 | 0.079-0.166 | ↑ +2000% |
| % Steps aprendizagem | 0-7% | 85-100% | ↑ Reactivação completa |
| Taxa perseguição | 0.57 média | 0.586 média | ↑ Ligeira melhoria |
| Taxa inferência | 5.2% (ult 100ep) | 4.7% (fase C geral) | → Ainda baixa |

| RESULTADO EMERGENTE | A reactivação espontânea via Experience Replay é um resultado não previsto e academicamente relevante. Demonstra que o mecanismo de 'sono' (consolidação entre episódios) tem um papel estabilizador além da simples consolidação de memórias — actua como reinicializador de plasticidade quando o sistema entra em extinção. Este comportamento é análogo ao papel do sono REM na consolidação e reorganização de memórias em mamíferos. |
| --- | --- |

# 3. Análise da Camada KAN

A análise das correlações entre inputs e outputs da KAN revela que a camada estratégica aprendeu correctamente a directiva principal da especificação técnica.

## 3.1 Correlações Input-Output

| Input | Output | r de Pearson | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- |
| energia_actual | bias_explorar | r = +0.96 | FORTE: energia alta → explorar o mundo |
| energia_actual | bias_exploitar | r = -0.97 | FORTE: energia baixa → exploitar (comer) |
| energia_max | bias_explorar | r = NaN | Variável constante — sem correlação calculável |
| energia_max | bias_exploitar | r = NaN | Variável constante — sem correlação calculável |
| tempo_de_vida | bias_explorar | r = +0.32 | Fraco: mais tempo vivo → ligeiramente mais exploração |
| tempo_de_vida | bias_exploitar | r = -0.39 | Fraco: mais tempo vivo → ligeiramente menos exploitação |

A correlação energia↔bias é estatisticamente excepcional (r=±0.96-0.97, p≈0). A KAN internalizou a directiva 'não morrer' da especificação: quando a energia é baixa, aumenta o sinal de exploitação (procurar comida activamente); quando a energia é alta, aumenta o sinal de exploração. Este é o comportamento esperado de um predador com reservas energéticas.

| VALIDAÇÃO DA KAN | A camada KAN está a funcionar correctamente como 'córtex pré-frontal' — modula a motivação do organismo de acordo com o seu estado energético. As directivas de inicialização B-spline ('não morrer') foram efectivamente aprendidas e consolidadas ao longo de 1500 episódios. Os outputs KAN mantiveram-se estáveis em [0.14, 0.16] ao longo de todo o treino (sem divergência — o sigmoid funcionou). |
| --- | --- |

## 3.2 O que a KAN ainda não aprendeu

As correlações com steps_sem_comer, comida_vista_50steps e distancia_media_comida resultaram em NaN ou valores neutros — estas variáveis ou não variaram suficientemente nos dados disponíveis, ou a KAN não teve informação suficiente para aprender as directivas restantes ('procurar comida', 'explorar quando não vê comida'). Com o loop sensoriomotor fechado na v2.0, espera-se que estas correlações surjam.

# 4. Análise do Comportamento Motor

## 4.1 Colapso para 'sempre avançar'

O fenómeno mais grave identificado na análise de comportamento é o colapso da distribuição de acções ao longo do treino. O episódio 1 (ANN init) mostra uma distribuição equilibrada de acções — o organismo explorava activamente o espaço. O último episódio mostra colapso quase total para 'avançar':

| Episódio | Avançar | Parar | Virar Esq. | Virar Dir. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ep. 1 (ANN init) | 650 (32.5%) | 177 (8.9%) | 627 (31.4%) | 546 (27.3%) |
| Ep. 51 (pós-convergência) | 908 (88.6%) | 30 (2.9%) | 39 (3.8%) | 44 (4.3%) |
| Ep. 1500 (último) | 1049 (94.5%) | 23 (2.1%) | 21 (1.9%) | 17 (1.5%) |

O R-STDP aprendeu que 'avançar' é correlacionado com sobrevivência (o organismo sobrevive enquanto avança e tem energia) mas não aprendeu a direcção correcta. Sem cópia eferente, não consegue distinguir 'sobrevivi porque avancei em direcção à comida' de 'sobrevivi porque avancei'. O resultado é um organismo que avança cegamente, às vezes por acidente encontra comida, mas sem estratégia direccional.

| CAUSA DO COLAPSO | O colapso para 'sempre avançar' é causado por credit assignment incorrecto. O R-STDP associa 'avançar → recompensa positiva de movimento' mesmo quando a comida estava noutra direcção. Sem cópia eferente (que diria 'executei virar_esquerda, portanto a mudança visual foi causada por mim'), o sinal de recompensa fica diluído por todas as acções recentes. 'Avançar' recebe recompensa acidentalmente por ser a acção mais frequente. |
| --- | --- |

## 4.2 Taxa de Perseguição — o sinal positivo

Apesar do colapso direccional, a taxa de perseguição (conversão de detecção em consumo nos 20 steps seguintes) manteve-se acima de 0.5 durante todo o treino e mostrou tendência crescente: 0.574 nos primeiros 375 episódios vs 0.601 nos últimos 375. Isto indica que quando o organismo, por acidente ou aleatoriedade, está próximo de comida, a SNN aprendeu a manter o comportamento que leva ao consumo. É aprendizagem local sem estratégia global.

# 5. Implicações para a Arquitectura v2.0

Os dados do treino v14 validam empiricamente todas as decisões arquitecturais da v2.0 e acrescentam novos requisitos baseados nos fenómenos observados.

## 5.1 Validações confirmadas pelos dados

- Cópia eferente é necessária: precisão direcional de 0.15 (abaixo de aleatório) prova que o R-STDP aprende associações erradas sem saber que acção causou a mudança visual.

- KAN e sigmoid funcionam: outputs estáveis em [0.14, 0.16] durante 1500 episódios. Correlações r=±0.97 com energia confirmam aprendizagem da directiva principal.

- AGMP threshold precisa de ajuste: 0.01 é demasiado baixo para novelty estabilizada (~0.08). Valor recomendado: 0.05-0.06 para a Fase C.

- Experience Replay tem efeito de reactivação: o fenómeno ep220 confirma que o buffer está a funcionar e a influenciar o comportamento de forma não trivial.

## 5.2 Novos requisitos identificados

- Learning rate warmup: nos primeiros 50 episódios, reduzir lr_snn para 10-20% do valor nominal para proteger os pesos ANN iniciais durante a Fase A.

- NACA lambda dinâmico: aumentar lambda_naca para 0.1-0.2 nos primeiros 100 episódios (protecção forte), depois reduzir para 0.01 (valor original) a partir do ep100.

- AGMP threshold adaptativo (opcional): começar com threshold=0.05, reduzir gradualmente para 0.01 ao longo dos primeiros 200 episódios. Evita a saturação da Fase A e a extinção da Fase B.

## 5.3 Métricas para o próximo treino

As duas métricas da arquitectura v2.0 são validadas como correctas para medir aprendizagem real. Adicionalmente, monitorizar:

- delta_pesos_fc1 por episódio — confirma que cópia eferente está a contribuir para actualizações de peso

- distribuicao_accoes — detectar colapso precoce para 'sempre avançar' (sinal de alerta se avancar > 70%)

- taxa_inferencia por janela de 20 episódios — detectar extinção AGMP antes que seja irreversível

# 6. Recomendações para o Próximo Treino

| # | Acção | Parâmetro/Ficheiro | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar arquitectura v2.0 completa (39 inputs, cópia eferente, fluxo óptico, propriocepção) | snn/network.py, snn/encoding.py | OBRIGATÓRIO |
| 2 | Reinicializar pesos do zero — não reutilizar pesos do v14 | — | OBRIGATÓRIO |
| 3 | Aumentar lambda_naca para 0.1 nos primeiros 100 ep, depois 0.01 | snn/learning.py ou config | ALTA |
| 4 | Implementar learning rate warmup: lr_snn × 0.15 nos primeiros 50 ep | training/trainer.py | ALTA |
| 5 | Aumentar agmp_threshold para 0.05 (compatível com novelty ~0.08 da Fase C) | config | MÉDIA |
| 6 | Monitorizar distribuição de acções por episódio — alertar se avancar > 70% | training/logger.py | MÉDIA |
| 7 | Correr 50 episódios de validação antes do treino completo | — | BOA PRÁTICA |

Relatório de Análise Treino v14 — SNN Organismo — 15 Março 2026